Практическая работа

Редактирование объекта. Удаление объекта и его ча-стей. Заливка областей цветом во фрагменте

Программа КОМПАС предоставляет пользователю разнообразные возможности редактирования объектов. Наиболее простые и часто используемые приемы редакти-рования выполняются с помощью мыши (например, перемещение объекта). Для реа-лизации специальных возможностей редактирования требуется вызов соответствую-щих команд.

Команды редактирования геометрических объектов сгруппированы в меню Ре-дактор, а кнопки для вызова команд – на панели Редактирование (рис. 1).

Рис. 1

Иногда при редактировании чертежа требуется удалить не весь элемент, а толь-

ко его часть.

1. Удаление части объекта:

-  откройте документ Фрагмент;

-  – инструментальная панель Геометрия;

 текущий масштаб на Инструментальной панели Вид М 1:1;

1

	– окружность;



 укажите центр окружности (начало координат); 

 на панели Свойств выберите кнопку С осями; 

 постройте окружность радиусом 70 мм; 

- – прервать команду;



- разделите окружность на 8 равных частей (начало деления верхняя точка пере-

 сечения окружности и вертикальной оси симметрии) – рис. 2;

- соедините точки через одну с помощью непрерывного ввода объекта (рис. 3);

Рис. 2	Рис. 3

- – Вспомогательная прямая. Укажите первую точку и вторую, проводя диагональ квадрата. Сработает глобальная привязка Ближайшая точка (рис. 4).

- соедините точки пересечения ромба и вспомогательных прямых линий с помо-щью непрерывного ввода объекта (рис. 5);

Рис. 4	Рис. 5

2

- соедините точки пересечения квадрата и осей симметрии с помощью непрерыв-ного ввода объекта (рис. 6);

Рис. 6

- кнопка  переключения  –  Редактирование,  команда  –  Усечь  кривую.

Усекать можно любые геометрические объекты, рассмотренные ранее, за ис-ключением  вспомогательных  прямых.  По  умолчанию  удаляется  тот  участок  кривой, который указан курсором. При этом на панели Свойств активен пере-

ключатель Удалять указанный участок (рис. 7);

Рис. 7

- укажите редактируемый участок (мишень мыши находится между соответству- ющими точками на линии, которую необходимо удалить) – рис. 8;

- щелчком ЛКМ ненужный участок удалится (рис. 9);

Рис. 8	Рис. 9

3

- удалите все ненужные участки, как показано на рис. 10. Если вы допустили

ошибку, сразу используйте команду  – Отменить.

Рис.10

    - Удаление вспомогательных прямых:

  - было рассмотрено в практической работе № 3 (при этом будут удалены вспомо-

- гательные кривые и точки деления окружности на равные части) – рис. 11.

    - Удаление объекта:

  - аналогично  удалению  отрезка.  Подведите  курсор  к  окружности  и  щелкните

- ЛКМ (окружность стала зеленого цвета с черными маркерами) и нажмите <Delete > (рис. 12).

Рис. 11	Рис. 12

Сохраните полученное изображение. На строке меню вызовите команду Файл – Со-хранить как... В появившемся на экране диалоге укажите каталог, в который требует-ся записать документ, введите имя файла (например, Мои документы – Орнамент) и нажмите кнопку Сохранить.

4

Для увеличения наглядности чертежей иногда применяют заливку цветом от-дельных его областей.

Рассмотрим заливку отдельных областей чертежа на примере построенного ор-намента.

- вызовите на строке Меню команду Инструменты – Заливка (рис13);

Рис. 13. Вызов команды Заливка

- на панели Свойств щелкните ЛКМ на поле Тип. На экране будет выведен диа-лог выбора типа. Выберите щелчком ЛКМ Одноцветная (рис. 14);

Рис. 14

  - на панели Свойств щелкните ЛКМ на поле Цвет. На экране будет выведен диа-лог выбора цвета. Выберите щелчком ЛКМ необходимый цвет (например, жел-

- тый) – рис. 15;

  - укажите точку внутри области, которую нужно залить. Система автоматически определит ближайшие возможные границы, внутри которых указана точка, и за-льет данную область (рис. 16);

5

Рис. 15

Рис. 16	Рис. 17

- если области заливки заданы правильно, щелчком ЛКМ по кнопке  – Создать  объект на панели Специального управления создайте заливку (рис. 17);

- выберите другой цвет и залейте орнамент в соответствии с рис 18.

Рис. 18

6

Если после указания точки в области закрашивания система не производит ав-томатического действия, то это является следствием ошибок при выполнении геомет-рических построений. Наиболее вероятно – разрыв контура детали при построении или редактировании. В таких случаях следует отредактировать геометрию (проверить замкнутость контура) и выполнить заливку заново.

Самостоятельная работа

- Постройте орнамент по образцу и сохраните его (например, Мои документы

– Орнамент 2). За основу возьмите окружность радиусом 50 мм. Выполните заливку данного орнамента (рис. 19).

- Постройте чертеж плоской детали (рис. 20).

Рис. 19

Рис. 20

7